# DF 펌웨어 코드 분석 안내

기본편의 개념을 파일과 함수로 추적하는 심화편

2026년 9월 30일  |  Main Vm1.0.10.0  |  Rod Vr1.0.2.0

기본편의 1~9단계와 같은 번호로 읽는다. 각 주제에서 지정한 파일을 열고 찾을 함수의 입력·상태 변경·다음 호출·종료 조건을 요약한다. 파일 이름과 실제 책임이 항상 일치하지 않으므로 실행 호출을 기준으로 추적한다.

## 참조 경로 표기

저장소 기준 경로는 C:\Projects\AI-AGENTS\DF_FW_Code다. 아래 약칭 뒤에 표시한 파일 경로를 붙여 참조한다. 함수명으로 검색하면 행 번호 변경에도 같은 분석 지점을 찾을 수 있다.

| 약칭 | 저장소 내부 경로 |
| --- | --- |
| Main | firmware/DF_Main/src/ |
| Rod | firmware/DF_Rod/src/ |
| Protocol | libraries/DFProtocol/src/ |
| TM | testModule/ |

# 1 역할을 실행 진입점과 연결한다

참조  firmware/DF_Main/DF_Main.ino

찾을 함수  setup, loop

두 진입 함수가 Main Application의 Setup과 Loop로 위임하는 관계를 확인한다.

참조  Main/DF_Main_Application.cpp

찾을 함수  DF_Main_Application_Setup, DF_Main_Application_Loop

메인보드 초기화와 반복 실행의 실제 시작점을 참조한다.

참조  firmware/DF_Rod/DF_Rod.ino 및 Rod/DF_Rod_Application.cpp

찾을 함수  DF_Rod_Application_Setup, DF_Rod_Application_Loop

Rod는 독립적으로 초기화하고 반복 실행한다. Main과 하나의 실행 파일로 합쳐지는 구조가 아니다.

참조  Main/DF_Main_State.h 및 Rod/DF_Rod_State.h

찾을 함수  공유 객체와 extern 상태 선언

Application이 사용하는 객체와 공유 상태의 선언 위치를 확인한다. 정의 owner는 대응 State.cpp다.

## 요점 정리

.ino에서 세부 제어를 찾기보다 Application으로 이동한다.

Main과 Rod의 같은 이름 함수는 서로 다른 펌웨어에 속한다.

Internal.h는 구현용 집계 경계이고 모듈의 최종 공개 API와 구분한다.

# 2 입력과 출력의 소유자를 찾는다

참조  Main/modules/DF_Main_Scheduler.cpp

찾을 함수  read_input_1ms, read_input_10ms, read_input_100ms

센서 입력의 읽기·필터링·레벨 및 변화 상태를 어디에 저장하는지 참조한다. LM JIG 구성 분기를 함께 확인한다.

참조  Main/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp

찾을 함수  ana_MainMotControl, ana_BobbinControl_Check, ana_LineMotControl_Check

명령 해석과 현재 제어 상태에 따른 실행 조건을 찾는다. 명령값이 바로 핀 출력과 같다고 가정하지 않는다.

참조  Main/Potentiometer.h 및 Main/Potentiometer.cpp

찾을 함수  Potentiometer::setValue, outValue

토크 출력 객체의 인터페이스를 참조한다. ServoMotor는 별도 클래스이므로 토크 제어와 혼동하지 않는다.

참조  Main/BobbinMotor.cpp 및 Main/LmMotor.cpp

찾을 함수  onBldc, offBldc

방향·ON/OFF·duty 변환과 실제 출력 호출을 확인한다. LM 드라이버에는 dfConfig 검사와 반전 PWM 계산이 있다.

참조  Rod/SwitchButton.cpp 및 Rod/Encoder.cpp

찾을 함수  SwitchButton::toggle, Encoder::rotate, Encoder::sendCount

버튼 변화와 Hall 입력 변화를 읽는 경로를 참조한다. Rod Encoder는 단일 Hall 변화 카운트의 변환·변화 통지를 수행한다.

참조  Rod/EB_IMU.cpp 및 Rod/Battery.cpp

찾을 함수  EB_IMU::uartRecv_Normal, Battery::scanAvgInteg

외부 IMU 문자열 수신과 배터리 ADC 처리의 책임을 나누어 본다.

## 요점 정리

입력 드라이버 → 변화 판단 → 상태 저장 또는 콜백의 순서로 읽는다.

명령 처리 → 실행 조건 → 출력 드라이버의 순서로 읽는다.

동일한 Encoder.cpp 이름이어도 Main과 Rod 구현과 측정 의미가 다르다.

학습 점검  명령값 하나와 센서 값 하나를 선택해 최초 입력 또는 설정 위치와 최종 사용 위치를 적는다.

# 3 통신의 실제 수신 경계를 읽는다

참조  TM/SerialConnection.cs 및 TM/FrameDecoder.cs

찾을 함수  Open, OnDataReceived, WriteBytes, Push, Reset

SerialConnection은 바이트 송수신을 맡고 FrameDecoder는 $부터 %까지 메시지를 조립한다. 분할 수신과 한 번에 여러 프레임이 들어오는 경우를 따라간다.

참조  Main/modules/DF_Main_Scheduler.cpp

찾을 함수  uartRecvParsing, uartRecvHandler

PC 명령의 실제 파싱과 분기는 이 파일에 있다. rcved_Seq·rcved_flag·rcvApMsg_Save와 $DN 전용 수신 상태를 확인한다.

주의: Main/modules/DF_Main_Communication.cpp의 uartRecvHandlerImp는 현재 빈 함수다. 이름만 보고 PC 명령의 핵심 처리로 판단하지 않는다.

참조  Main/modules/DF_Main_Communication.cpp

찾을 함수  recv_cb_esp_now_msg, DF_Main_Communication_TakeReceived

콜백은 길이와 상대 주소를 검사하고 128바이트 슬롯에 복사한다. 이미 대기 중인 슬롯은 새 데이터로 덮어쓰며 횟수를 집계한다.

참조  Rod/modules/DF_Rod_Communication.cpp

찾을 함수  recv_cb_esp_now_msg, DF_Rod_Communication_TakeReceived, nowRecvHandler

Rod도 단일 슬롯을 사용한다. 일반 메시지 처리 전에 OTA 프레임과 OTA 활성 상태를 구분한다.

참조  Protocol/DFProtocol.h 및 Protocol/DFProtocol.cpp

찾을 함수  DF_Protocol_Encode, Decode, RodOta_EncodeFrame, RodOta_DecodeFrame

일반 wire 최대 길이 127바이트와 OTA payload 최대 96바이트를 참조한다. 일반 수신 분기는 substring과 toInt도 사용하므로 공용 Decode를 모든 수신 경로가 사용한다고 가정하지 않는다.

## 요점 정리

PC 파싱과 일반 명령 분기는 Scheduler에 있다.

무선 콜백은 저장하고 loop 쪽 handler가 처리한다.

단일 슬롯은 FIFO가 아니다. 무선 송신 완료와 application ACK도 서로 다르다.

# 4 센서부터 PC 표시까지 추적한다

## 버튼과 릴 회전

Rod/DF_Rod_Application.cpp의 Setup에서 setSwitchCallback과 setRotateCallback 연결을 참조한다.

Loop의 sBtn.toggle 및 encoder.rotate에서 드라이버 입력 처리가 시작된다.

Rod/modules/DF_Rod_Communication.cpp의 btnChangeCallback과 rotateChangeCallback이 각각 PID 16과 18로 송신한다.

Main/modules/DF_Main_Scheduler.cpp의 nowRecvHandler에서 PC 상태 문자열을 만들어 전달한다.

TM/MainForm.cs의 OnBytesReceived → ProcessFrame에서 버튼 $13과 엔코더 $14 표시를 참조한다.

## IMU

참조  Rod/EB_IMU.cpp

찾을 함수  ebimu_parser, uartRecv_Normal

IMU 문자열을 모으고 수신 상태를 갱신한 뒤 isMeasure가 참이고 callback이 연결되어 있을 때 IMU 정보를 전달한다.

참조  Rod/modules/DF_Rod_Communication.cpp

찾을 함수  imuDataCallback

OTA 활성 중 센서 통지를 중단하는 guard를 함께 본다.

참조  Main/modules/DF_Main_Scheduler.cpp 및 TM/MainForm.cs

찾을 함수  nowRecvHandler, ProcessFrame

무선 PID 14를 PC $09 상태로 전달하는 과정과 Roll·Pitch·Yaw·GX·GY·GZ 표시를 연결한다.

## 배터리

참조  Rod/modules/DF_Rod_BatteryMonitor.cpp

찾을 함수  battChangeCheckSend

현재·이전 값 차이, 통지 간격과 변화 문턱을 확인한다. 모든 ADC 측정을 즉시 무선 송신하는 구조가 아니다.

## 요점 정리

무선 PID 16·18·14·26은 PC 상태 번호와 구분한다.

IMU 출력 허용 상태와 물리 IMU 연결 상태를 구분한다.

Rod가 측정한 값이 없다는 경우와 전달 또는 화면 갱신이 멈춘 경우를 나누어 추적한다.

학습 점검  버튼 또는 IMU 하나를 골라 위 다섯 책임 구간을 함수 이름으로 다시 적는다.

# 5 명령부터 출력과 정지까지 추적한다

## 메인 모터

참조  TM/DeviceProtocol.cs

찾을 함수  Torque, Bldc

입력값을 PC 명령 문자열로 만드는 형식을 참조한다.

참조  Main/modules/DF_Main_Scheduler.cpp

찾을 함수  uartRecvHandler

토크 명령을 ana_MainMotControl로, Bobbin 명령을 ana_BobbinControl_Check로 전달하는 실제 분기를 참조한다.

참조  Main/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp

찾을 함수  ana_MainMotControl

명령값과 시간 추출, reqTorqueMotor 갱신, 펌웨어 제어 중 출력 조건을 본다. 조건이 허용하면 torqMotor.setValue를 호출하고 TM의 시간 명령에서 정지 제어를 시작한다.

참조  Main/modules/DF_Main_Communication.cpp 및 Main/modules/DF_Main_Scheduler.cpp

찾을 함수  torqMot_OffControlStart, torqMotor_OffTime_Control, t10ms_Process_Exec

명령 수신 순간과 10ms 주기의 정지 판단을 연결한다. Bobbin도 OffTime 제어 경로를 따라간다.

## Rod 진동과 LED

참조  Main/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp

찾을 함수  sendRodVrtCmd, sendRodBtnLedCmd

메인보드가 무선 payload를 만드는 함수를 참조한다. PC 입력을 해석하는 앞단은 Scheduler의 anaVrtMotCmd와 anaBtnLedCmd에서 찾는다.

참조  Rod/modules/DF_Rod_Communication.cpp

찾을 함수  anaVrtMotMainCmd, rodVrtControl_Start, rodVrtControl_Stop, anaBtnLedMainCmd

Rod의 실행·정지와 LED의 count·on/off 시간을 읽는다.

참조  Main/modules/DF_Main_LedControl.cpp

찾을 함수  extLed_Control, execledCont_Blink, execledCont_Dimm

메인보드 외부 LED의 주기 제어를 참조한다. Rod LED와 파일 책임이 다르다.

## 요점 정리

응답 문자열 출력은 물리 동작 확인과 구분한다.

시작 함수에서 설정한 flag와 시간값이 어느 주기 함수에서 소비되는지 적는다.

직접 PC 제어와 펌웨어 자체 패턴 제어의 우선 조건을 확인한다.

# 6 시간과 상태의 실행 순서를 읽는다

참조  Main/DF_Main_Application.cpp

찾을 함수  DF_Main_Application_Setup, DF_Main_Application_Loop

저장 설정 → 통신·장치 초기화 → 출력 정지 → 인터럽트·타이머 연결을 참조한다. Loop는 system_counter 뒤 입력·UART·무선·로그·주기 작업을 처리한다.

참조  Main/modules/DF_Main_Scheduler.cpp

찾을 함수  ISR_onTimerHandler, ISR_encIntrHandle, system_counter

타이머·엔코더 ISR과 loop 사이의 공유 필드, 임계영역, 카운터 갱신을 구분한다. volatile만으로 다중 필드 일관성이 보장된다고 해석하지 않는다.

| 주기 함수 | 읽을 책임 |
| --- | --- |
| t1ms_Process_Exec | 메인 엔코더 및 장치 검사·일부 자동 설정 |
| t10ms_Process_Exec | 정지 timeout·전원 입력·LED·LM 위치 제어 |
| t100ms_Process_Exec | 등록 제어 등 |
| t500ms_Process_Exec | 보드 LED |
| t1sec_Process_Exec | 부팅 후 통지·AP Alive·Rod Alive 및 상태 검사 |

참조  Rod/DF_Rod_Application.cpp 및 Rod/modules/DF_Rod_SchedulerAndInput.cpp

찾을 함수  DF_Rod_Application_Loop, run_timer, t100ms_Process, t500ms_Process, t1sec_Process

Rod는 설정 모드와 일반 모드를 나누고 일반 모드에서 무선·PC·IMU·엔코더·버튼을 처리한다. DF_Rod_Ota_Process는 모드 분기 전에 호출한다.

참조  Main/DF_Main_State.h 및 각 modules 헤더

찾을 함수  extern 공유 상태와 모듈 상태

같은 상태를 누가 쓰고 읽는지 나누어 표시한다. file-scope static 상태와 공개 extern 상태는 노출 범위가 다르다.

## 요점 정리

시간 발생과 시간에 따른 작업 실행을 구분한다.

ISR·무선 콜백·loop·PC UI 스레드의 문맥을 나누어 읽는다.

상태 기록은 시작 조건·다음 단계·정상 종료·오류 종료로 요약한다.

# 7 등록과 전원 상태의 전이를 읽는다

## Rod 등록과 연결

참조  TM/MainForm.cs

찾을 함수  ToggleRodRegistration, ProcessFrame

등록 시작 $3001%, 취소 $3002%와 $30 상태 코드 03·04·05의 UI 반영을 참조한다.

참조  Main/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp

찾을 함수  anaRodRegist, rodRegistExec, rodRegistToControl, rodRegistCancel

등록 대기·상대 주소 처리·timeout·취소를 읽는다. Scheduler의 uartRecvHandler와 nowRecvHandler에서 이 함수로 들어오는 경로를 연결한다.

참조  Rod/modules/DF_Rod_Registration.cpp 및 Rod/modules/DF_Rod_SetupProtocol.cpp

찾을 함수  rodRegistToStart, rodRegi3secToStart, targetAddrWrite

Rod 등록 단계와 상대 정보 저장, 이후 재시작의 관계를 확인한다. 개인 장비 주소는 학습 메모에 복사하지 않는다.

참조  Main/modules/DF_Main_CommandRouter.cpp 및 Main/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp

찾을 함수  send2RodAlive_CntCheck, checkRodTimer, set_rod_conn_status

등록 모드일 때 일반 Alive 흐름이 달라지는 조건과 연결 상태 전환을 참조한다.

## 전원 종료

참조  Main/modules/DF_Main_Diagnostics.cpp

찾을 함수  CheckAppCmd, CheckPowerSwitch, check_PowerSwitch_Change_10ms

입력·마지막 PC 명령 시각·전원 처리 상태를 연결한다. 상태가 바뀔 때 출력 정지와 종료 요청이 어떤 순서인지 따라간다.

참조  TM/MainForm.cs

찾을 함수  ProcessFrame

현재 $1800% 분기는 경고를 기록하며 종료 완료 ACK를 자동 송신하지 않는다. 과거 작업 기록의 자동 ACK 안내를 현재 동작으로 해석하지 않는다.

## 요점 정리

등록 정보 저장과 현재 무선 연결은 별도 상태다.

등록 대기·완료·취소와 일반 제어의 조건을 함께 본다.

종료 요청 수신과 PC의 실제 종료 완료를 구분한다.

# 8 LM JIG와 OTA 경로를 분석한다

## LM JIG 위치 제어

참조  Main/modules/DF_Main_LmWireControl.cpp

찾을 함수  ana_LineMotControl_Check, ana_LmMotControl, lmHome_Control, lmLeft_Control, lmRight_Control

구성 guard, 직접·위치 명령, STEP_START → 대기 → OK 또는 NG 종료를 참조한다. 목표 센서와 timeout의 두 종료 경로를 확인한다.

참조  Main/LmMotor.cpp 및 Main/DF_Main_State.h

찾을 함수  LmMotor::onBldc, offBldc 및 LM_MOVE_TO_TIME

반전 PWM과 정지 출력, 3000ms 한계를 읽는다. 실제 실행은 Scheduler의 10ms LM 분기와 연결한다.

## Rod 무선 업데이트

TM/RodWirelessUpdater.cs의 DownloadAsync에서 Start·Data·Finish를 구성한다. SendAndWaitAsync는 현재 1500ms 대기와 최대 5회 전송을 수행한다.

Main/modules/DF_Main_RodOtaRelay.cpp의 HandlePcCommand가 $OR hex 문자열을 바이너리로 변환하고 연결·등록·session 조건을 검사해 중계한다.

Rod/modules/DF_Rod_Communication.cpp의 nowRecvHandler가 OTA를 일반 메시지보다 먼저 전달한다.

Rod/modules/DF_Rod_Ota.cpp의 Start·Data·Finish가 크기·순서·SHA-256과 Update 기록을 처리한다. Finish 뒤 ACK와 500ms 재시작 예약을 따라간다.

Main의 HandleRodFrame이 ACK를 PC로 중계하고 TM의 AcceptFrame 및 IsExpectedAck가 종류·session·sequence·기록량을 확인한다.

위 Start·Data·Finish는 DF_Rod_Ota_Start·DF_Rod_Ota_Data·DF_Rod_Ota_Finish를 뜻한다. 공통 프레임 상수는 Protocol/DFProtocol.h를 참조한다.

## 요점 정리

무선 payload 96바이트, 프레임 최대 115바이트, 이미지 서비스 상한 1,250,000바이트다.

Rod는 OTA 활성 중 일반 수신과 버튼·엔코더·IMU 통지를 억제한다.

중복 Data에는 같은 데이터를 다시 기록하지 않고 현재 nextSequence·bytesWritten으로 ACK한다.

OTA 수신에는 원본 프레임 길이가 중요하다. 문자열 NUL을 메시지 끝으로 해석하지 않는다.

# 9 PC 연동과 현재 개발 기준을 마무리한다

## TestModule 연결과 화면 반영

참조  TM/MainForm.cs

찾을 함수  ToggleConnectionAsync, InitialCommandGroups, InitializeConnectedMainAsync

decoder 초기화 후 포트를 열고 명령 그룹마다 500ms, 명령 사이 60ms를 기다린다. Rod·IMU 상태를 최대 2초 기다린 뒤 $10%를 한 번 보내고 일반 2초 polling을 시작한다.

참조  TM/SerialConnection.cs 및 TM/MainForm.cs

찾을 함수  Open, OnBytesReceived, ProcessFrame

포트 Open 뒤 기존 입출력 버퍼를 비우고 DataReceived를 연결한다. 수신 프레임의 updater ACK 처리는 UI 표시 전에 수행하며 화면 처리는 BeginInvoke로 넘긴다.

## 유선 설치와 무선 완료 표시

참조  TM/WiredFirmwarePackage.cs 및 TM/EspToolWiredUpdater.cs

찾을 함수  Load, UpdateAsync, CreateStartInfo

네 파일과 application 내부 버전을 확인한다. 내장 esptool로 0x0·0x8000·0xe000·0x10000 영역을 921600bps로 기록한다. 일반 장비 통신 115200bps와 구분한다.

참조  TM/MainForm.cs

찾을 함수  UpdateRodWirelessAsync, ResumeMainPolling

완료 뒤 polling을 복구하고 최대 12초 재연결을 기다린 뒤 $10%를 요청한다. 현재 함수는 목표 package.Version과 응답 버전의 일치까지 기다려 판정하지 않는다.

## 버전과 소프트웨어 관리

참조  Main/Version.cpp 및 Rod/Version.cpp

찾을 함수  mainVer, rodVer

현재 값은 Vm1.0.10.0과 Vr1.0.2.0이다. 버전 기반 출력 경로는 PROJECT_COMMANDS.md와 tools/firmware-versions.ps1을 참고한다.

펌웨어는 C++98/03 규칙, 고유 접두어, namespace 미사용 정책을 따른다. TM의 C# 문법과 같은 제한으로 해석하지 않는다. legacy와 deprecated는 현재 활성 펌웨어의 분석 출발점과 구분한다.

## 요점 정리

파일명보다 현재 실행 함수와 조건을 기준으로 요약한다.

최신 소스 동작과 과거 문서 설명이 다르면 작성 시점과 실행 경로를 함께 확인한다.

분석 결과는 입력·guard·상태 쓰기·출력 호출·종료 조건의 다섯 항목으로 기록한다.

학습 점검  버전 조회·버튼 통지·진동·LM 위치 제어·무선 업데이트 중 하나를 끝까지 함수로 추적해 설명한다.